Załącznik nr 2  do Formularza ofertowego

.....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM-KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA

Przetarg nieograniczony na:

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową do czyszczenia rowów przydrożnych”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

- CIĄGNIK ROLNICZY-uniwersalny nośnik osprzętu

| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |  |  | Spełnianie TAK / NIE – określić i wpisać parametr (jeżeli oferowany ciągnik spełnia wymagania w stopniu wyższym, niż określony przez Zamawiającego, należy to podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji nie starszy niż 2019 |  |  |  |  |
| SILNIK |  |  |  |  |
| Typ |  | Diesel, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, szesnastozaworowy, turbodoładowany, common rail, bezpośredni wtrysk paliwa, turbo |  |  |
| Moc max netto | KM | Nie mniejsza niż 99 i nie większa niż 110 przy 2000 obr/min |  |  |
| Obroty nominalne | obr/min | od 1600 |  |  |
| System kontroli czystości spalin |  | DOC+SCR Adblue bez filtra cząstek stałych |  |  |
| Całkowita pojemność skokowa | cm3 | Nie mniejsza niż 4400 |  |  |
| Maks. moment obrotowy | Nm (obr/min) | Nie mniejszy niż 385 (1600) |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | Nie mniejsza niż 150 |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa Adblue | L | Nie mniejsza niż 12 |  |  |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU |  |  |  |  |
| Rodzaj napędu |  | 4x4 załączany elektro-hydraulicznie podczas jazdy |  |  |
| Liczba przełożeń |  | 16x8 |  |  |
| Prędkość maks. | km/h | 40 |  |  |
| Prędkość min. Przy obrotach WOM 540 obr/min | km/h | Od 0,2 – 0,8 tzw. biegi pełzające |  |  |
| Rewers |  | Bez sprzęgłowy, płynna zmiana kierunku jazdy; rewers hydrauliczny, z dźwignią zmiany kierunku jazdy oraz zmiany zakresów przełożeń przy kole kierownicy |  |  |
| Typ hamulców |  | Wspomaganie elektrohydrauliczne w kąpieli olejowej |  |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Przód | Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu |  |  |
|  | Tył | Elektro-hydrauliczna |  |  |
| WOM |  |  |  |  |
| Prędkości WOM-u |  | Nie mniejsza niż 540/540Eco – włączany elektrohydraulicznie |  |  |
| Sprzęgło WOM-u |  | Elektrohydrauliczne, |  |  |
| Wybór prędkości WOM |  | Z wnętrza kabiny, przyciskiem |  |  |
| UKŁAD HYDRAULICZNY |  |  |  |  |
| Wydajność głównej pompy hudraulicznej | L/min | Nie mniejsza niż 56 obsługujące wyjścia hydrauliczne i podnośnik |  |  |
| Udźwig podnośnika | kg | Nie mniejszy niż 4300 |  |  |
| Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej |  | 3 pary |  |  |
| WYMIARY I MASY |  |  |  |  |
| Długość całkowita bez osprzętu | mm |  | Nie większa niż 4600 |  |
| Wysokość całkowita ze standardowym ogumieniem | mm |  | Nie większa niż 2900 |  |
| Rozstaw osi | mm |  | Nie większy niż 2450 |  |
| Standardowy rozmiar opon |  |  | Przód: 360/70R28 tył: 480/70R38 dopuszcza się ogumieniem niskoprofilowe równoważnym tj: przód min. 440/65R24, tył 540/65R34? |  |
| Masa całkowita ciągnika w wyposażeniu standardowym | kg |  | Nie mniejsza niż 5400 (na podstawie świadectwo homologacji) bez wyposażenia dodatkowego. |  |
| POZOSTAŁE ELEMENTY WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA |  |  |  |  |
| Klimatyzacja, |  |  |  |  |
| Fotel amortyzowany operatora z podłokietnikami obracany o 180o. |  |  |  |  |
| Hamulce pneumatyczne przyczep 2 obwodowe, |  |  |  |  |
| Zaczep rolniczy automatyczny przesuwany, belka polowa i pitonfix |  |  |  |  |
| Obciążniki z przodu min 400 kg |  |  |  |  |
| Przednie błotniki |  |  |  |  |
| Lusterka wsteczne |  |  |  |  |
| Tylna wycieraczka ze spryskiwaczem |  |  |  |  |
| Lampa ostrzegawcza, |  |  |  |  |
| Oświetlenie robocze na dachu z tyłu i z przodu |  |  |  |  |
| Gaz ręczny |  |  |  |  |
| Pamięć obrotów silnika |  |  |  |  |
| Sterowanie głębokości podnośnika |  |  |  |  |

2) KOSIARKA BIJAKOWA WYSIĘGNIKOWA- montowana z tyłu ciągnika, kompatybilna z oferowanym ciągnikiem

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnianie TAK / NIE – określić i wpisać parametr (jeżeli oferowana kosiarka wysięgnikowa spełnia wymagania w stopniu wyższym, niż określony przez Zamawiającego, należy to podać) |
| --- | --- |
| - Rok produkcji nie starsza niż 2019 |  |
| - Szerokość robocza min. 1200mm – max. 1400 mm |  |
| - Rotor wyposażony w noże młotkowe od 18 do 24 szt. do koszenia trawy, żywopłotu i gałęzi. |  |
| - Rotor o ściance min 10mm i średnicy 102 mm |  |
| - Prędkość rotora min 2900 obr./min. |  |
| - Zasięg w poziomie od 4,9 do 6,5 m |  |
| - Zasięg w pionie od 5,9 do 6,2 m |  |
| - Moc rotora min 45 KM |  |
| - Napęd z podwójnym klinowym pasem zębatym |  |
| - Zabezpieczenie hydrauliczne ramienia przy uderzeniu w przeszkodę |  |
| - Ruch wysięgnika okrężny |  |
| - Obrót ramienia min 95 stopni |  |
| - Kąt obrotu głowicy w zakresie +/- 180 stopni |  |
| - Hydropneumatyczne odciążenie głowicy |  |
| - Pojemność zbiornika oleju od 65 do 220 litrów |  |
| - Chłodnica chłodzona powietrzem zlokalizowana z boku maszyny |  |
| - Wydatek układu hydraulicznego rotora min 90l/min |  |
| - Wydatek układu hydraulicznego wysięgnika min 22/min |  |
| - Kategoria zaczepu – 3-punktowy |  |
| - Typ zaczepu - półautomatyczna belka zaczepowa (dopuszcza się typowy układ zawieszenia trójpunktowy kosiarki wraz ze stabilizacją poziomą) |  |
| - Do ciągnika powyżej 3500kg (waga bez obciążników i TUZ) |  |
| - Sterowanie wysięgnikiem i głowicą elektryczny joystick sterowania niskociśnieniowego |  |
| - Pozycja pływająca głowicy |  |
| - Belka sprzęgająca (dopuszcza się typowy układ zawieszenia trójpunktowy kosiarki wraz ze stabilizacją poziomą) |  |
| - Wał kopiujący z demontowanymi końcówkami o średnicy w przedziale 130 140 mm |  |
| - Szczelna osłona zabezpieczająca wszystkie części |  |
| - Zderzak z wbudowanymi światłami i osłonami |  |
| - Masa całej maszyny do 1400 kg |  |

………………………………………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

Uwaga !!!

- Jeżeli w którymkolwiek miejscu w specyfikacji technicznej ciągnika rolniczego wraz z osprzętem-kosiarką wysięgnikową opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń
 o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że  wskazaniu takiemu towarzyszy określenie "lub równoważny", "równoważne opisywanym",

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w  dostawie sprzęt spełniają wymagania określone przez zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- wykazanie równoważności powinno mieć miejsce na etapie składania ofert. Na Wykonawcy oferującym dostawy równoważne, spoczywa ciężar wykazania równoważności składanej oferty,

- ocena równoważności będzie dokonywana przez zamawiającego na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę opisów (danych technicznych producenta), potwierdzających minimalne wymagania techniczne określone przez zamawiającego na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji.